| Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | высшего профессионального образования "Московский авиационный институт" (национальный исследовательский университет) факультет №8 Компьютерные науки и прикладная математика |  |
| Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование» |  |  |
| Специальность 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» Профиль «Информатика» |  |  |

Курсовой проект

по курсу «Введение в авиационную и ракетно-космическую технику»

на тему «Космический аппарат “Вега”»

|  | Работу выполнили: Студенты группы М8О-103БВ-24 Пятницкий Артём Вячеславович Демидов Георгий Константинович Рубан Кирилл Александрович Цицкиев Дени Русланович Работу принял: к.ф.-м.н., доцент, Крылов Сергей Сергеевич |  |
| --- | --- | --- |
|  | _______________ | Крылов С.С. |
|  | _______________ | Пятницкий А.В. |

Демидов Г.К.

Рубан К.А.

Цицкиев Д.Р.

Москва 2024

Оглавление

Состав

КосМАИческие стрижи

М8О-103БВ-24

| Участник команды | Роль |
| --- | --- |
| Пятницкий А.В. | Тимлид, физ. и мат. модель |
| Демидов Г.К. | Программист, KSP |
| Рубан К.А. | Программист, KSP |
| Цицкиев Д.Р. | Физ. и мат. модель |

Введение

Мы вдохновились миссией “Вега” и хотели бы воссоздать часть миссии с изучением Венеры.

Цель проекта:

Изучить движение спускаемого аппарата в атмосфере планеты Венера.

Задачи проекта:

- Найти материалы и данные по миссии “Вега”

- Создать математическую и физическую модель полёта космического аппарата

- Создать модель космического аппарата в рамках симулятора KSP

- Собрать необходимые данные для анализа движения спускаемого аппарата в атмосфере Венеры

- Проанализировать данные и сделать выводы

- Оформить отчёт о проделанной работе

- Описание миссии

Миссия «Вега» — советский проект, включавший автоматические межпланетные станции «Вега-1» и «Вега-2», предназначенные для исследования Венеры и кометы Галлея. Название «Вега» образовано от слов «Венера» и «Галлей».

1.1 Устройство аппарата

Каждая станция состояла из двух основных частей:

- Пролётный аппарат (массой около 3170 кг):

Научная аппаратура:

- Телевизионная система: для получения изображений ядра кометы Галлея.

- Спектрометры и анализаторы: для изучения состава и свойств кометного вещества.

- Спускаемый аппарат (массой около 1750 кг):

Посадочный модуль (около 680 кг):

Научные приборы:

- Датчики температуры и давления для измерения параметров атмосферы Венеры.

- Спектрометры и хроматографы для анализа химического состава атмосферы и облаков.

- Грунтозаборное устройство с буровой установкой для анализа венерианского грунта

Аэростатный зонд (около 120 кг):

- Оболочка: фторопластовая, диаметром 3,4 метра, наполненная гелием.

- Гондола (6,9 кг): содержала датчики для измерения метеорологических параметров, радиосистему и блок питания.

Рисунок 1. Межпланетная станция «Вега»

1.2 План полёта:

Миссия «Вега» включала сложный многоэтапный план полета, направленный на исследование Венеры и кометы Галлея. Аппараты «Вега-1» и «Вега-2» были запущены с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-К» в декабре 1984 года, с интервалом в несколько дней.

После выхода на межпланетную траекторию аппараты начали шестимесячный перелет к Венере, используя свои двигательные установки для точной корректировки траектории. В июне 1985 года, спустя около шести месяцев после запуска, оба аппарата достигли окрестностей Венеры. На подлёте к планете, на расстоянии примерно 150 тысяч километров, каждый из них отделил спускаемый модуль, который начал самостоятельное движение по траектории входа в атмосферу.

Посадочные аппараты были оснащены системами защиты, чтобы выдержать экстремальные условия спуска через плотную и горячую атмосферу Венеры. Во время этого процесса они собирали данные о структуре атмосферы, измеряя её температуру, давление и химический состав на разных высотах. Также проводились анализы облаков, включая исследования их состава и структуры. После достижения поверхности Венеры аппараты продолжали работу в течение нескольких десятков минут, собирая информацию о составе грунта и физических условиях на планете. Это время было ограничено из-за экстремально высокой температуры (около 460 °C) и давления (более 90 атмосфер) на поверхности.

- Описание математической модели

Графики ksp:

Рисунок 2. График зависимости скорости по X от времени

Рисунок 3. График зависимости скорости по координате Y от времени

Рисунок 4. График зависимости скорости по Z от времени

Рисунок 5. График зависимости общей скорости от времени

Рисунок 2. График зависимости скорости по X от времени

Рисунок 3. График зависимости скорости по координате Y от времени

Рисунок 4. График зависимости скорости по Z от времени

Рисунок 5. График зависимости общей скорости от времени

Рисунок 6. График зависимости координаты X от времени

Рисунок 7. График зависимости координаты Y от времени

Рисунок 8. График зависимости координаты Z от времени

Рисунок 9. График зависимости координаты Y от X

Рисунок 10. График зависимости координаты Z от Y

Рисунок 11. График зависимости координаты X от Z

Рисунок 12. График зависимости высоты от времени

Рисунок 13. График зависимости высоты от времени

- Программная реализация

Для своих программ мы использовали такие библиотеки как:

- krpc (для взаимодействия с ksp с помощью кода)

- numpy (для выполнения математических операций и работы с массивами)

- matplotlib (для построения графиков)

ksp.py (запись данных в файл)

conn = krpc.connect(name='Тест Ева орбита 1 14_12 (SANDBOX)')

vessel = conn.space_center.active_vessel

Подключение к ksp с помощью krpc:

pressure = vessel.flight().static_pressure # Получает текущее статическое атмосферное давление на корабль.

altitude = vessel.flight().mean_altitude # Определяет текущую среднюю высоту корабля над уровнем моря планеты

eva = conn.space_center.bodies['Eve'] # Получает ссылку на небесное тело

eva_reference_frame = eva.reference_frame # Получает систему координат, привязанную к планете Eve

velocity = vessel.velocity(eva_reference_frame) # Получает текущую скорость корабля в системе отсчета планеты Eve

position = vessel.position(eva_reference_frame) # Получает текущие координаты корабля относительно планеты Eve в системе отсчета

speed = (velocity[0]**2 + velocity[1]**2 + velocity[2]**2)**0.5 # Вычисляет модуль полной скорости корабля

Открываем файл для записи, в бесконечном цикле while собираем данные о состоянии корабля:

file.write(f"{current_time - start_time} {altitude} {velocity[0]} {velocity[1]} {velocity[2]} {speed} {position[0]} {position[1]} {position[2]} {pressure}\n")

Записываем данные в файл:

- Время (current_time - start_time);

- Высота (altitude);

- Компоненты скорости (velocity[0], velocity[1], velocity[2]);

- Модуль скорости (speed);

- Координаты положения корабля (position[0], position[1], position[2]);

- Атмосферное давление (pressure).

Далее выпускаем парашюты на определённых высотах.

Graphics.py (построение графиков по данным из ksp)

Открываем файл и извлекаем из него данные:

- t — время, прошедшее с начала записи данных (в секундах);

- h — высота над поверхностью планеты (в метрах);

- vx, vy, vz — компоненты скорости корабля по осям X, Y, Z (в м/с);

- sp — модуль полной скорости корабля (в м/с);

- px, py, pz — положение корабля относительно центра планеты по осям X, Y, Z (в метрах);

- pressure — атмосферное давление в точке корабля (в Па).

Добавляем данные в соответствующие списки.

def F(n1, n2, n3, lst_x, lst_y, t_x, t_y, color, name_graf):

plt.subplot(n1, n2, n3)

plt.plot(lst_x, lst_y, color=color)

plt.xlabel(t_x)

plt.ylabel(t_y)

plt.grid()

plt.title(name_graf)

Функция F нужна для построения графиков.

Аргументы функции:

- n1, n2, n3 — параметры сетки графиков;

- lst_x, lst_y — данные для осей X и Y;

- t_x, t_y — подписи осей;

- color — цвет линии графика;

- name_graf — заголовок графика.

def speed_graf():

F(2, 2, 1, times, velocity_x, "Время (с)", "Скорость по X (м/c)", '#3c88bd', "График зависимости скорости по координате X (м/c) от времени (с)")

F(2, 2, 2, times, velocity_y, "Время (с)", "Скорость по Y (м/c)", '#ff7f0e', "График зависимости скорости по координате Y (м/c) от времени (с)")

F(2, 2, 3, times, velocity_z, "Время (с)", "Скорость по Z (м/c)", '#2ca02c', "График зависимости скорости по координате Z (м/c) от времени (с)")

F(2, 2, 4, times, speed, "Время (с)", "Скорость общая (м/c)", 'red', "График зависимости общей скорости (м/c) от времени (с)")

Функция speed_graf строит 4 графика: зависимость скорости по осям от времени, полной скорости от времени.

def coords_graf():

F(2, 2, 1, times, position_x, "Время (с)", "Координаты по X", '#3c88bd', "График зависимости координаты по координате X (м) от времени (с)")

F(2, 2, 2, times, position_y, "Время (с)", "Координаты по Y", '#ff7f0e', "График зависимости координаты по координате Y (м) от времени (с)")

F(2, 2, 3, times, position_z, "Время (с)", "Координаты по Z", '#2ca02c', "График зависимости координаты по координате Z (м) от времени (с)")

Функция coords_graf строит графики изменения координат корабля относительно времени.

def traectory_graf():

F(2, 2, 1, position_x, position_y, "Координата по X", "Координата по Y", 'blue', "График зависимости координаты Y (м) от координаты X (м)")

F(2, 2, 2, position_y, position_z, "Координата по Y", "Координата по Z", 'red', "График зависимости координаты Z (м) от координаты Y (м)")

F(2, 2, 3, position_z, position_x, "Координата по Z", "Координата по X", 'green', "График зависимости координаты X (м) от координаты Z (м)")

Функция traectory_graf строит зависимости Y-X, Z-Y, X-Z.

def height_graf():

F(2, 2, 1, times, height, "Время (с)", "Высота (м)", 'green', "График зависимости высоты (м) от времени (с)")

F(2, 2, 2, speed, height, "Скорость (м/c)", "Высота (м)", 'green', "График зависимости высоты (м) от скорости (м/c)")

plt.gca().invert_xaxis()

Функция height_graf строит 2 графика: высота корабля относительно времени и полной скорости (инвертируем ось X, чтобы высота шла справа налево).

def pressure_height_graf():

F(2, 2, 3, height, Pressure, "Высота (м)", "Давление (Па)", 'purple', "График зависимости давления (Па) от высоты (м)")

Функция pressure_height_graf строит график зависимости давления от высоты.

def graf_3D(position_x, position_y, position_z):

fig = plt.figure(figsize=(7, 4))

ax_3d = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# Построение точек

ax_3d.scatter(position_x, position_y, position_z, color='blue')

# Добавляем подписи к осям

ax_3d.set_xlabel('X', color='red')

ax_3d.set_ylabel('Y', color='green')

ax_3d.set_zlabel('Z', color='blue')

# Заголовок графика

ax_3d.set_title('Траектория спуска')

# Убираем вывод координат точек в окошке

ax_3d.grid(True)

ax_3d.view_init(elev=30, azim=30)

Функция graf_3D создает трехмерный график, отображающий траекторию корабля в пространстве.

Далее выводим наборы графиков в отдельных окнах.

Modeling of a mathematical model to file mathdata.py (запись данных математической модели и построение по ним графиков)

# Константы планеты

M = 1.224398e23  # Масса планеты (Ева), кг

G = 6.672e-11  # Гравитационная постоянная, м^3/(кг·с^2)

R = 700000  # Радиус планеты, м

Mu = 8.1717302 * 10 ** 12 # гравитационный параметр планеты ('м3/с2')

# Атмосферные параметры

P0 = 506625  # Давление у поверхности, Па

H = 7921  # Высота масштабирования атмосферы, м

# H = 10779.053

T = 401  # Температура атмосферы, К

R_specific=8.314462618153 #Дж/(моль*K)

g0=Mu/R/R#ускорение свободного падения у поверхности модуль

print("g0 = ",g0)

mmol=R_specific*T/(g0*H)#молярная масса атмосферы у поверхности

print("mmol = ",mmol)

rro0=P0*mmol/R_specific/T

print("rro0 = ",rro0);#плотсноть атмосферы у поверхности kg/m^3

# Параметры аппарата

m = 6950  # Масса аппарата, кг

A = 4.8  # Площадь поперечного сечения, м^2

Cd = 1.2  # Коэффициент аэродинамического сопротивления

Задаем константные значения и высчитываем некоторые значения.

def mass(h):

if h > 5000:

return 6950

elif h <= 5000:

return 5300

elif h <= 3000:

return 2261

else:

return 2261

Далее считаем силы.

def pressure(h):

"""Давление в зависимости от высоты."""

return P0 * np.exp(-h / H)

def rho(h):

"""Плотность атмосферы в зависимости от высоты."""

return rro0*np.exp(-h / H)

def drag_force(V, h):

Cd = 3.2

A = 4.5

if h <= 5000:

Cd = 3  #Mk25

A = 125

elif h <= 4000:

Cd = 3  #Mk16

A = 50

elif h <= 3000:

Cd = 3  #Mk12-R + Mk16

A = 33 + 50

elif h <= 2500:

Cd = 3  #Mk12-R

A = 33

elif h <= 1500:

Cd = 3  #Mk12-R + три Mk2-R

A = 32 * 3 + 700

"""Сила аэродинамического сопротивления."""

return 0.5 * Cd * A * rho(h) * V

def equations(t, state):

"""Уравнения движения аппарата."""

x, y, z, Vx, Vy, Vz = state

r = np.sqrt(x ** 2 + y ** 2 + z ** 2)

# Текущая высота и скорость

h = r - R

m = mass(h)

if(h < 1101):

return

V = np.sqrt(Vx ** 2 + Vy ** 2 + Vz ** 2)  # модуль скорости

# Силы

#Fg = g(h) * m  # Сила тяжести

Fd = drag_force(V, h)  # Сила сопротивления

ax = (-Mu / (r ** 3)) * x - (Fd * Vx) / m

ay = (-Mu / (r ** 3)) * y - (Fd * Vy) / m

az = (-Mu / (r ** 3)) * z - (Fd * Vz) / m

# поДЪЁМНАЯ И БОКОВАЯ СИЛЫ

# Дифференциальные уравнения

dx_dt = Vx

dy_dt = Vy

dz_dt = Vz

dVx_dt = ax

dVy_dt = ay

dVz_dt = az

return [dx_dt, dy_dt, dz_dt, dVx_dt, dVy_dt, dVz_dt]

Функция equations описывает систему дифференциальных уравнений аппарата.

# Силы

#Fg = g(h) * m  # Сила тяжести

Fd = drag_force(V, h)  # Сила сопротивления

#Skalr_r_V = x * Vx + y * Vy + z * Vz

# Компоненты ускорений

ax = (-Mu / (r ** 3)) * x - (Fd * Vx) / m

ay = (-Mu / (r ** 3)) * y - (Fd * Vy) / m

az = (-Mu / (r ** 3)) * z - (Fd * Vz) / m

# поДЪЁМНАЯ И БОКОВАЯ СИЛЫ

# Дифференциальные уравнения

dx_dt = Vx

dy_dt = Vy

dz_dt = Vz

dVx_dt = ax

dVy_dt = ay

dVz_dt = az

return [dx_dt, dy_dt, dz_dt, dVx_dt, dVy_dt, dVz_dt]

Дальше задаем начальные условия, решаем систему дифференциальных уравнений, сохраняем данные и записываем в файл. Потом строим графики с помощью функции F, которая была описана раннее.

grafiki.py (построение графика погрешности)

Открываем файл и записываем в списки данные.

Функция return_pogr вычисялет погрешность между двумя наборами данных.

Аргументы функций:

- x - ключ, указывающий, по каким значениям (обычно ось времени или высоты) нужно сравнивать два набора данных.

- y - ключ, указывающий, какие данные нужно сравнивать (например, давление или скорость)

Все функции идентичны, но они строят графики по данным, взятым из ksp, полученными с помощью математической модели и график погрешности.

- Симуляция

- Медиа

- Деятельность участников команды

Пятницкий Артём

Демидов Георгий

Рубан Кирилл

Цицкиев Дени

Заключение

Список источников

- https://en.wikipedia.org/wiki/Vega_program

- https://www.laspace.ru/ru/activities/projects/vega_1_2/

- https://epizodyspace.ru/bibl/vega/01.html